| Ma-Line |  |
| --- | --- |
| Air flow meter / Анемометр MA-12843 | Назначение: анемометр – электронный измерительный прибор, предназначенный для определения скорости ветра, а также для измерения скорости и объемного расхода направленных воздушных и газовых потоков. Отображение по 4 цифры параметров: м/с, футы/мин., км/ч, Спецификация; Модель. Измерительные параметры; MA -12843. Измерение диапазона; Скорость ветра; 0,6~30,0 м/с 2,2~108 км/ч 1,4-67,0 милля/ч 119~5900 ft /min 1,2~58,0 узлов. Поток ветра; 0,0049999 м3 / мин. 0,00~999,9 ft3/ min.. Уровень ветра; 0~12 уровень. Высота волны; 0~14 м. Директория ветра; 16 директорий (с шагом в 22,5 0). Рабочая температура; -10 ~60 0С. 14-140 0F. точность; + 2 %+2d. шаг; 0,1. Компьютерный дисплей. Память; 24 группы. Индикатор загрузки батареи. Автовыключение. Питание; 1х9V батарейка. Размеры; 156х67х78 мм. Стандартная комплектация; Прибор 1 Чехол 1 Инструкция 1. миля/ час, узлы и CFM/ |
| Metal fin comb w/handle / Гребенка MA-MFC2 | Назначение: инструмент для выпрямления ребер испарителя. Применение: ремонт холодильного оборудования. Материал: пластиковая рукоятка и стальные зубья. |
| Round mirror / Зеркало инспекционное 2 1/4" MA-142А | Описание: круглое зеркало инспекционное с телескопической ручкой Назначение: для визуального осмотра труднодоступных мест холодильного оборудования Диаметр зеркала: 2 1/4" (57,15 мм) Длина телескопической ручки: 9 1/4"-14 1/4"(235мм – 362 мм) Материал: стекло и сталь (не коррозионностойкая) |
| Rectangle / Зеркало инспекционное 2 1/8"x3 1/2" MA-149 | Описание: прямоугольное зеркало инспекционное с телескопической ручкой Назначение: для визуального осмотра труднодоступных мест холодильного оборудования Диаметр зеркала: 2 1/8" х 3 1/2" (54мм x 89 мм) Длина телескопической ручки: 11"-15 1/2"(279мм – 394мм) Материал: стекло и сталь (не коррозионностойкая) |
| Oval mirror / Зеркало инспекционное 1x2 MA-157A | Описание: овальное зеркало инспекционное с телескопической ручкой Назначение: для визуального осмотра труднодоступных мест холодильного оборудования Диаметр зеркала: 1" х 2" (25,4 мм x 50,8 мм) Длина телескопической ручки: 7"-19"(178 мм – 483мм) Материал: стекло и сталь (не коррозионностойкая) |
| Hex key set / Набор шестигранников (9 шт.) МА-88091 | Назначение: Набор ключей шестигранников для откручивания и закручивания болтов под шестигранник Размеры: 5/64», 3/32», 7/64», 1/8», 9/64», 5/32», 3/16», 7/32» ¼» Материал: сталь коррозионностойкая |
| Combination oil pump / Насос масляный MA-77940 | Тип: механический Назначение: для извлечения масла из канистры Применение: в холодильном оборудовании Материал: сталь нержавеющая Принцип действия: за счет разрежения воздуха |
| HD Rubber grip /Отвертка сервисная 6 в 1 МА-9358 | Назначение: отвертка для откручивание винтов с одинарным и крестовым сечением, а также для откручивания гаек. Насадки: 2 плоских отвертки, 2 крестовых отвертки, 2 размера под гайки |
| Deluxe deburing tool / Риммер МА-49310 | Принцип действия: заостренным концом риммера зачищаются заусенцы после среза на фаске трубы. Назначение: для устранения заусениц. Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: пластик, сталь высоколегированная. |
| Pen digit thermo/hydro / Термогигрометр электронный МА-16529 | Назначение: для измерения температуры и влажности в холодильных камерах Применение: холодильное оборудование Описание: показывает температуру ( на выбор в С или F) и влажность, минимум и максимум Диапазон температуры: -40 F … +1220 F (-100С… + 500С) Диапазон влажности: 10% …95% |
| Jumbo digit hydro/thermometer / Термогигрометр электронный BDHTR | Назначение: для измерения температуры и влажности Описание: внутренний и наружный гигротермометр с часами. Электронный прибор с сенсорным кабелем. Показания отображаются на LCD дисплее. Может крепиться как на стену, так и просто стоять на поверхности. Применение: холодильное оборудование Диапазон температуры вн/нар: -580 F …1580 F (-500C ….700C) Диапазон влажности: 20%...90% Длина сенсорного кабеля: 120” (305 см) Питание: батарейка 1 шт. ААА |
| Solar thermometer / Термометр 1001NS | Описание: электронный термометр с сенсорным кабелем и ЖК-дисплеем. Назначение: для измерения температуры Применение: холодильное оборудование Описание: показывает температуру ( на выбор в С или F) Размер дисплея д х в: 1 1/2" X 1/2" (38 мм х 13 мм) Длина сенсорного кабеля: 48” (122 см) |
| Solar thermometer / Термометр 2002S | Описание: электронный термометр с сенсорным кабелем и ЖК-дисплеем на солнечных батарейках Питание: солнечные батарейки Диапазон температуры: -58°F … +302°F (–50°C к 150°C.) Длина сенсорного кабеля: 48” (122 см) Уровень освещенности должен быть выше 100 люксов. Применение: холодильное оборудование |
| Horizontal refrigerator/freezer thermometer / Термометр MA-HRFT1 | Описание: горизонтальный ртутный термометр для холодильной и морозильной камер Назначение: для измерения температуры Применение: холодильное оборудование Описание: показывает температуру в С и F Диапазон температур: -40°F …+80°F (-40°C …30°C) |
| Digital pocket thermometer / Термометр MA-PDT392B | Назначение: для измерения температуры внутри продукта Материал штыря: нержавеющая сталь Диапазон температур: -40°F …+392°F (-40°C …200°C) Описание: электронный водонепроницаемый термометр для продуктов Применение: холодильное оборудование |
| Digital thermometer anti-rol /Термометр MA-RT330 | Назначение: для измерения температуры внутри продукта Материал штыря: нержавеющая сталь Диапазон температур: -58 ° F … +302 ° F (-50°C … +150 ° C) Описание: электронный водонепроницаемый термометр для продуктов Применение: холодильное оборудование |
| 1" dial therm. -40 to 70 / Термометр MA-PT70C | Назначение: для измерения температуры воздуха Диаметр циферблата: 1” (25,4 мм) Диапазон температур: -40°C … +70 ° C Описание: механический термометр для холодильный камер Применение: холодильное оборудование Чувствительный элемент: биметаллическая пружина |
| Refrig/ Freez therm -20F / Термометр MA-RT1 | Описание: механический термометр для холодильной и морозильной камер Назначение: для измерения температуры Применение: холодильное оборудование Описание: имеет крючок для подвешивания Диапазон температур: -42°F …+80°F (-30°C …30°C) Чувствительный элемент: биметаллическая пружина |
| Hand held thermometer / Термометр МА-RT900 | Назначение: для измерения температуры внутри продукта Материал штыря: нержавеющая сталь Описание: электронный термометр для продуктов с магнитным креплением и чувствительным штырем на кабеле. Переключает на С или F. Применение: холодильное оборудование Диапазон температур: -58°F …+392°F (-50°C …200°C) |
| Mini-digital multi-meter / Тестер MA-DM1 | Описание: электронный тестер с контактами-датчиками Назначение: для отображения характеристик электрооборудования Применение: холодильное оборудование Диагональ дисплея д х в: 3 1/2" (89 мм) Размер корпуса: 140 х 83 мм Диапазон постоянного напряжения:200мВ, 2В, 20В, 200В,1000 В. Диапазон переменного напряжения (50/60 Гц): 200В, 750В. Диапазон силы постоянного тока: 200μA , 2000μA, 20mA, 200mA, 10A Диапазон сопротивления: 200Ω, 2000Ω, 20KΩ, 200KΩ, 2000KΩ Тест диода: при 1,6 мА и 2,8 В Тест транзистора: 0-1000 hFE из PNP или NPN транзисторов. |
| Digital multi-meter / Тестер MA-DMT3 | Описание: электронный тестер с контактами-датчиками Назначение: для отображения характеристик электрооборудования и температуры Применение: холодильное оборудование Диагональ дисплея д х в: 3 1/2" (89 мм) Размер корпуса: 140 х 83 мм Диапазон постоянного напряжения:200мВ, 2В, 20В, 200В,1000 В. Диапазон переменного напряжения (50/60 Гц): 200В, 750В. Диапазон силы постоянного тока: 200μA , 2000μA, 20mA, 200mA, 10A Диапазон сопротивления: 200Ω, 2000Ω, 20KΩ, 200KΩ, 2000KΩ Диапазон температуры: -58°F …+2498°F (-50°C …1370°C) Тест сигнала: 50 Гц тест сигнала между В, Ом, мА и разъемом подсоединения Аудио-вход: красный кабель Питание: черный кабель |
| Pocket infrared thermometer / инфракрасный термометр MA-IRT203B | Назначение: для неконтактного измерения температуры Тип: электронный Питание: батарейка 9 В Описание: Термометр оснащен лазерным указателем, усиленной подсветкой жидкокристаллического дисплея и имеет расширенный диапазон измеряемых температур. Компактный дизайн упрощает использование и хранение. Подсветка дисплея: светодиодная лампа Соотношение расстояния до пятна снятия показаний к его диаметру: 6:1 (соответственно, на расстоянии 6 метров температура будет сниматься с поверхности диаметром 1 метр) Целевой индикатор: Лазерное пятно Отключение: автоматическое после 60 сек Диапазон температур: неконтактное измерение: от -50 0С до +270 0С Температурный шаг: 0,10С или 0,1 0F Точность: +1% или 1 C (2 F) Длина волны: 0,98 мкм Время ответа: 1 сек Время работы аккумулятора: 15 часов Принцип действия: каждое нагретое тело испускает инфракрасные волны, и узко диапазонный датчик, расположенный в термометре ловит эти волны и исходя из их интенсивности, определяет температуру. А лазерная указка идет как указатель, откуда термометр снимает показания температуры. |
| Digital thermometer / Термометр MA-RT335 | Назначение: для измерения температуры внутри продукта Материал штыря: нержавеющая сталь Диапазон температур: -50 ° F … +392 ° F (-45°C … +200 ° C) Описание: электронный водонепроницаемый термометр для продуктов Применение: холодильное оборудование |
| Digital alarm therm / Термометр MA-RT901 | Назначение: для измерения температуры внутри продукта Материал штыря: нержавеющая сталь Описание: электронный термометр c для продуктов с магнитным креплением и чувствительным штырем на кабеле. Переключает на С или F. Подает звуковой сигнал об окончании замера. Применение: холодильное оборудование Диапазон температур: -58°F …+392°F (-50°C …200°C) Питание: 1 батарейка тип ААА |
| Moni infrared therm / инфракрасный термометр MA-16509 | Назначение: для неконтактного измерения температуры Тип: электронный Питание: батарейка 9 В Описание: Термометр оснащен лазерным указателем, усиленной подсветкой жидкокристаллического дисплея и имеет расширенный диапазон измеряемых температур. Компактный дизайн упрощает использование и хранение. Подсветка дисплея: светодиодная лампа Соотношение расстояния до пятна снятия показаний к его диаметру: 8:1 (соответственно, на расстоянии /8 метров температура будет сниматься с поверхности диаметром 1 метр) Целевой индикатор: Лазерное пятно Отключение: автоматическое после 5 сек Диапазон температур: неконтактное измерение: от -20 0С до +420 0С рабочая температура: от 0 0С до +50 0С Температурный шаг: 0,10С Точность: +2% или 2 C Длина волны: 0,95 мкм Время ответа: 1 сек Время работы аккумулятора: 15 часов Принцип действия: каждое нагретое тело испускает инфракрасные волны, и узко диапазонный датчик, расположенный в термометре ловит эти волны и исходя из их интенсивности, определяет температуру. А лазерная указка идет как указатель, откуда термометр снимает показания температуры. |
| Digital clamp on -meter / Тестер-клещи MA-DCM3 | Описание: электронный тестер-клещи с ЖК-дисплеем. Назначение: ля отображения характеристик электрооборудования и температуры Применение: холодильное оборудование Размер дисплея д х в: 3 1/2" (89 мм) Размер: 8” х 2 ¾” (203 мм х 70 мм) Параметр диапазон AC200A 0-199.9A AC600A 0-600A AC600В 0-600В DC600В 0-600В R2000 Ом 0-1999 Ом Комплектация: тестер, сумку, кабель контактный Питание: батарея 9В |
| Economy meter / Тестер-клещи MA-600CF | Описание: электронный тестер-клещи с ЖК-дисплеем. Назначение: ля отображения характеристик электрооборудования и температуры Применение: холодильное оборудование Показывает: В, А, Ом, °F, °C Параметры Диапазон Постоянное напряжение 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V Переменное напряжение 2V, 20V, 200V, 600V Переменный ток 2A, 20A, 200A, 600A Сопротивление 200Ω, 2κΩ, 20κΩ, 200κΩ, 2MΩ, 20MΩ Температура -38°F to 1750°F (-38°C to 950°C) Комплектация: тестер, сумку, Питание: батарея 9В |
| Dia hose clamps / Хомут металический 3/8 - 7/8 MA-5406BX 1/2 - 1 1/8 MA-5410BX 1/2 - 1 1/4 MA-5412BX | Назначение: для собирания кабелей в бухты и возможно последующего их крепления к стенам Крепежный элемент: болт 3/8” (9,5 мм) Материал: углеродистая сталь с цинковым покрытием Диапазоны диаметров: MA-5406BX : 3/8 - 7/8 (9,5 мм – 22,2 мм) MA-5410BX : 1/2 - 1 1/8 (12,7 мм – 28,6 мм) MA-5412BX : 1/2 - 1 1/4 (12,7 мм – 31,7 мм) |
| Micro gear hose clamp / Хомут металлический, р-р 4 MA-6202BX р-р 12 MA-6204BX р-р 16 MA-6205BX | Назначение: для собирания кабелей в бухты и возможно последующего их крепления к стенам Крепежный элемент: болт 1/4” (6,3 мм) Максимальная сила затяжки винта: 10 дюймов/фунт Материал: углеродистая сталь с цинковым покрытием Диапазоны диаметров: MA-6202BX: 1/4" – 5/8" (6,35 мм – 15,88мм) MA-6204BX: 1/2" – 1 1/4" (12,7 мм – 31,7 мм) MA-6205BX: 3/4" – 1 1/2" (19,0 мм – 38,1 мм) |
| Wire ties / Хомут пластиковый 4” MA-03172-2 5 1/2" МА-03175-2 11" МА-04708-2B 7 1/2" МА-03178-2 14" МА-03184-2 14" МА-04710-2B 11" МА-03181-2 36" МА-036175-2 | Назначение: для собирания кабелей в бухты и возможно последующего их крепления к стенам Крепежный элемент: болт 1/4” (6,3 мм) Максимальная сила затяжки винта: 10 дюймов/фунт Материал: углеродистая сталь с цинковым покрытием Part Length Bundle Dia. MA03172-2 4" 1/16" – 3/4" MA03175-2 5 1/2" 1/16" - 1 1/2" MA03178-2 7 1/2" 1/16" - 1 1/2" MA03181-2 11” 1/16" - 3" MA03184-2 14" 1/16" - 4" МА-04708-2B 11" 1/16" - 3" МА-04710-2B 14” 1/16" - 4" |
| Deluxe silver tool case / Кейс для инструментов МА-5TCA | Назначение: для измерительных приборов и легких инструментов. Не рекомендуется носить тяжелые инструменты Описание: кейс для инструмента с разделителями алюминиевого цвета Размеры: 18”x13”x6” (46 см х 33 см х15 см) |
| Mini Anemometer / мини анемометр MA-AN84 | Назначение: анемометр – электронный измерительный прибор, предназначенный для определения скорости ветра, с функцией вывода на дисплей значений температуры, относительной влажности воздуха и температуры точки росы. - Диапазон измерения температуры от -18 до 50°С - Диапазон измерения относительной влажности воздуха - от 10% до 95% Спецификация; Модель. Измерительные параметры; MA –AN84. Измерение диапазона; Скорость ветра; 0.5 - 28 м/сек 1.8 - 100.6 км/час 1.1 - 62.5 миль/час 100 - 5500 фут/мин 1.0 - 54.3 узлов. Поток ветра; 0,0049999 м3 / мин. 0,00~999,9 ft3/ min.. Уровень ветра; 1 - 17 BF (по шкале Бофорта). Высота волны; 0~14 м. Директория ветра; 16 директорий (с шагом в 22,5 0). Рабочая температура; -18 ~50 0С. 32-122 0F. точность; + 3 %+2d. шаг; 20 фут/мин, 0.1 м/сек, 0.7 км/час, 0.2 миль/час, 0.3 узла. Компьютерный дисплей. Память; 24 группы. Индикатор загрузки батареи. Автовыключение. Питание; 1х9V батарейка. Размеры; 133х70х19 мм. Стандартная комплектация; Прибор 1 Инструкция 1. |
| Flexible Neck 3 Led Flash / инспекционный фонарь гибкий FL3 | Назначение: гибкий инспекционный фонарь с телескопическим держателем предназначен для осмотра труднодоступных мест Применение: холодильное оборудование и системы кондиционирования Рабочая длина: 19,6 – 61,25 см Светодиодные лампы: 3 штуки Питание: 3 АА батарейки |
| Digital hand held scale / весы электронные MA-49051 | Описание: легкие ручные весы для быстрого взвешивания охлаждающих цилиндров. Особенности: - размерность от 0 до 25 кг - запоминание максимальных весов - точность +/-2% - возможность перевода единиц измерения |